Część nr 3                                                           Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 3 – Infomaty

- Infomaty – szt. 2

Nazwa producenta, model …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa elementu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Infomat wewnętrzny wolnostojący |  |  |
| 1 | Obudowa | - wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń - konstrukcja zewnętrzna infokiosku powinna być wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy - Panel zewnętrzny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profile o trapezowym przekroju, nadającego konstrukcji oryginalny wygląd - monitor zabudowany w poszyciu obudowy w orientacji pionowej, zabezpieczony szybą wandaloodporną o grubości min. 8 mm - dostęp serwisowy realizowany przez otwarcie przedniego panelu, zamykanego na zamki patentowe - zapewniająca utrzymanie poprzez system wentylacyjny odpowiedniej temperatury dla pracy zamontowanych podzespołów. - na froncie obudowy logo lub grafika zgodna z wymaganiami Zamawiającego - kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego |  |
| 2 | Monitor | - przekątna monitora: min. 43'' - rodzaj wyświetlacza: S-IPS z podświetleniem Direct LED lub równoważny - kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 176 poziomo / 176 pionowo - jasność min [cd/m2] min: 350 - kontrast min (typ.): 1200:1 - naturalna rozdzielczość pracy: min. 1080 x 1980 @ 60 Hz |  |
| 3 | Nakładka dotykowa | - technologia dotyku – IRDA lub równoważna - przejrzystość – min. 92% - zabezpieczenie – szyba wandaloodporna |  |
| 4 | Jednostka sterująca kioskiem |  |  |
| 4.1 | Procesor | - procesor min. dwurdzeniowy, uzyskujący w teście CPU PassMark min 3000 pkt http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| 4.2 | Pamięć RAM | - min. 4 GB |  |
| 4.3 | Dysk twardy | - min. 500GB |  |
| 4.4 | Karta dźwiękowa | - zintegrowana |  |
| 4.5 | Karta sieciowa | - Zintegrowana - 10/100/1000 MBit/s |  |
| 4.6 | Karta graficzna | - Zintegrowana |  |
| 4.7 | Porty I/O | - min. 4x USB 3.0 |  |
| 5 | Wyposażenie | - głośniki min. 2 szt. zamontowane nad monitorem w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej. - Czytnik kart chipowych - Karta WiFi - Access Point+ antenna - Moduł Bluetooth - Kamera - Skaner kodów kreskowych - Wrzutnik monet - UPS - Klawiatura zewnętrzna |  |
| 6 | Zasilanie | - 230V |  |
| II | Oprogramowanie totemu |  |  |
| IIA | Centralny system zarządzania |  |  |
| 7. | Wspólne cechy systemu zarządzania | - brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach administratorów - zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową (Internet Explorer/Microsoft Edge, Chrome/Chromium, Mozilla Firefox, Opera, Safari) włączając w to również wersje tych przeglądarek działające na urządzeniach mobilnych. - Zarządzanie odbywać się będzie przez stronę www w sposób prosty dla osoby nietechnicznej poprzez aplikacje/serwis www - Interface użytkownika całkowicie w języku polskim - Panel CMS w łatwej w użytku formie, podzielonej na logiczne kategorie i przejrzystej wizualnie, przystosowanej dla Użytkowników nie posiadających rozbudowanej wiedzy informatycznej. - Dostęp do serwisu odbywać sie będzie przez stronę www z możliwością wykorzystania bezpiecznego protokołu HTTPS - Możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows Server - Komunikacja z urządzeniami odbywa się jednostronnie. Brak konieczności posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez urządzenia lub przekierowywania na nie portów - Komunikacja z urządzeniami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego Serwera – aktualizacja treści multimedialnych przez sieć IP (Ethernet, Internet, przy wykorzystaniu WiFi). |  |
| 8. | Moduł administracji | - Istnieje możliwość ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w pojedynczym urządzeniu lub w grupie urządzeń wraz z uwzględnieniem hierarchii węzłów. Realizacja przez system urządzeń wirtualnych, z których konfiguracja jest dziedziczona na poszczególne urządzenia fizyczne w zależności od przynależności do określonych węzłów struktury, w których znajduje się dane urządzenie wirtualne - Dla każdego węzła logicznego istnieje możliwość określenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie). - Dla każdego administratora istnieje możliwość przydzielenia poziomu infrastruktury (np. Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie). - Dla każdego węzła istnieje możliwość przypisania administratora do obsługi danego węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego (w tym ograniczania ich dostępu do części systemu CMS oraz konkretnych grup bądź pojedynczych urządzeń) - Dla każdego węzła istnieje możliwość określenia węzła nadrzędnego. - Istnieje możliwość tworzenia dodatkowych kont administratorów. - Możliwość grupowania i tworzenia hierarchii kont i uprawnień Administratorów - Dla każdego administratora istnieje możliwość podania loginu z hasłem oraz innych dodatkowych informacji np. nr telefonu, adresu e-mail, zdjęcie profilowe, dodatkowe komentarze i opisy itd. |  |
| 9. | Moduł urządzeń | - Istnieje możliwość przypisania dodatkowych parametrów dla urządzenia (np. nazwa, lokalizacja, numer, opis, itp.) ułatwiających ich identyfikację urządzenia w systemie. Informacja wyświetlana w formie przyjaznych dymków - Każde urządzenie łączy się z serwerem centralnym i ściąga przeznaczone dla niego wygaszacze ekranu, konfigurację, przyciski menu itp. niezwłocznie po ich opublikowaniu - Każde urządzenie co konfigurowalny interwał raportuje aplikacji zarządzającej na serwerze centralnym swój bieżący stan działania oraz statystyki aktywności użytkowników. - możliwość kontrolowania działania urządzeń - podstawowe zarządzanie działaniem urządzeń z poziomu panelu CMS (włączanie /tylko sieć lokalna/, wyłączanie, resetowanie itd.) - możliwość sterowania głośnością urządzeń - prezentacja aktualnych informacji nt. poszczególnych urządzeń: nazwy systemu, wersji systemu i oprogramowania, aktywność połączeń sieciowych, wolnej przestrzeni dyskowej - prezentacja aktualnych (rejestrowanych w czasie rzeczywistym) parametrów systemowych poszczególnych urządzeń: wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU, wykorzystanie pamięci RAM, aktualny zrzut ekranu |  |
| 10. | Moduł menu (przeglądarka KioskBrowser) | - Istnieje możliwość definiowania menu jako przyciski na stronie startowej/głównej i w podstawowym oknie przeglądarki. - Istnieje możliwość wyboru języka (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) w którym wyświetlane będą informacje. - Istnieje możliwość edycji przycisku (rozmiaru, kolorystyki, czcionki) dla każdej pozycji menu. - Istnieje możliwość przypisania gotowej skórki dla każdej pozycji menu. - Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia wyświetlanej na przycisku nazwy powiązanej z dokonanym wyborem wersji językowej. - Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia adresu URL powiązanego z dokonanym wyborem wersji językowej. - Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia czy urządzenie ma wyświetlić stronę on-line czy off-line - Istnieje możliwość odwołania się z pozycji menu do plików off-line (plik DOC, PDF, HTML). - Istnieje możliwość uruchomienia odpowiedniej aplikacji z pozycji menu. - Istnieje możliwość, dla każdej pozycji menu, określenia komunikatu, który ma być wyświetlony, gdyby link dla niej nie został zdefiniowany lub był nieosiągalny. - Istnieje możliwość podglądu zdefiniowanego menu startowego |  |
| 11. | Moduł zarządzania interfacem przeglądarki (przeglądarka KioskBrowser) | - Istnieje możliwość zmiany wyglądu poszczególnych elementów aplikacji urządzenia na podstawie zdefiniowanych skórek. - Do podstawowych opcji zaliczyć można: - Zmianę rozmiaru czcionki - Zmianę kroju czcionki - Zmianę koloru czcionki - Zmianę formatowania czcionki (pogrubienie, podkreślenia, pochylenie) - Zmianę koloru lub obrazka tła |  |
| 12. | Moduł linków (przeglądarka KioskBrowser) | - Istnieje możliwość filtrowania adresów stron internetowych poprzez moduł edycji linków zabronionych i dozwolonych - Istnieje możliwość bardziej zaawansowanego określania filtrów wykorzystując wyrażenia regularne. - Istnieje możliwość przypisywania komunikatów, które pojawią się w momencie wychwycenia linku zabronionego. |  |
| 13. | Moduł zadań | - Istnieje możliwość cyklicznego wywoływania określonych zdarzeń (restart aplikacji, restart systemu, wyłączenia, itp.) - Istnieje możliwość dokładnego sprecyzowania czasu wykonania (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia) konkretnego zadania np. włączenie o 8:00 w dni robocze i wyłączenie o 16:00. |  |
| 14. | Moduł monitoringu | - Istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego stanu urządzenia (offline, online) - Istnieje możliwość zdalnego wyłączenia i zresetowania urządzenia. - Każde urządzenie co zadany interwał czasu przesyła do centralnego serwera zarządzającego aktualny zrzut ekranu - oprogramowanie umożliwia dostęp z poziomu urządzenia do: - wyłącznika i opcji resetowania urządzenia - głośności urządzenia - wyciszenia urządzenia - aktualnych informacji: nazwy systemu, wersji systemu i oprogramowania, aktywność połączeń sieciowych, wolnej przestrzeni dyskowej - aktualnych (rejestrowanych w czasie rzeczywistym) parametrów systemowych: wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU, wykorzystanie pamięci RAM - pulpitu systemu operacyjnego (w pełni funkcjonalnego i wyposażonego w ruchomą klawiaturę systemową). |  |
| 15. | Moduł zarządzania | - możliwość wykonywania wszystkich podstawowych czynności związanych z konfiguracją kontentu za pomocą techniki drag&drop - Możliwość konfiguracji: - Biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania) - Harmonogramów (dzień, miesiąc, rok) - Dowolny podział ekranów na strefy - Nieograniczona ilość szablonów/stref, playlist, - Harmonogramowanie wyświetlania umożliwiające: - Wybranie klipu, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w dowolnym czasie i dowolnej strefie - Umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/ tydzień - ustalanie rodzajów przejść pomiędzy elementami – dla całej listy bądź dla pojedynczych jej elementów - istnieje możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu infrastruktury (aby można było różnicować informacje np. wg terytorium), - możliwość ustawiania kolorów tła i wypełnień w postaci plików graficznych dla całego ekranu oraz pojedynczych sekcji - możliwość zapisywania układów sekcji i schematów barw w gotowe do późniejszego wykorzystania (szablony). - istnieje możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w formatach AVI, WMV, MOV, MKV, MP4; obrazy JPG, PNG, BMP, GIF; pliki audio MP3, WMA, WAV, prezentacje PowerPoint oraz Impress, dokumenty PDF, DOC, ODT, TXT, całe strony internetowe wykorzystujące technologię HTML5, CSS3 i Adobe Flash, - wspierane formaty: video (MPEG1/2/4, AVI, WMV, DiVX, MOV, WEBM, FLV, MKV), obrazy (JPG, BMP, PNG, GIF), dźwięk (WMA, MP3, WAV, OGG), pakiet MS Office (XLS, XLSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX), pakiet Libre Office (ODT, ODS, ODP) tekst (TXT, plansze tekstowe), kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne) - wizualizacja treści multimedialnych w panelu CMS (w tym również list odtwarzania) w formie czytelnych graficznych miniatur zawartości plików (w przypadku filmów pierwszej klatki) oraz podgląd sposobu wyświetlania kontentu w urządzeniach, z uwzględnieniem podziału na sekcje, również przed ich udostępnieniem (tj. zanim zostaną zatwierdzone i uruchomione na urządzeniu lub w grupie urządzeń). |  |
| 16. | Moduł Playera | Cechy ogólne - możliwość dzielenia ekranów na wiele autonomicznych stref o różnych proporcjach, prezentujących treści multimedialne równocześnie i niezależnie, przy zachowaniu odmiennego rodzaju i stopnia interaktywności każdej ze stref - możliwość zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach całego obszaru ekranu - możliwość dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref - zbieranie danych statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści Cechy przeglądarki internetowej KioskBrowser - Możliwość pracy jako jeden z szablonów DS - Praca w środowisku Windows oraz GNU/Linux - Przeglądarka oparta o nowoczesny silnik renderujący Chromium, przechodzący test Acid3 w 100% oraz posiadający wsparcie dla technologii HTML5 - przeglądanie w zakładkach - pasek przewijania dostosowany do obsługi poprzez ekran dotykowy - automatyczny powrót do strony startowej po określonym definiowalnym interwale czasowym, - przeglądanie dokumentów PDF, XLS, DOC, ODF - możliwość wyboru wyszukiwarki, która będzie ładowana przyciskiem w menu startowym - możliwość uruchomienia strony domowej w pełnym oknie - możliwość wyboru i definiowania strony startowej, listy dostępnych funkcji i przycisków w tym przycisku powrotu do strony startowej, - możliwość obsługi gestów wielodotykowych (przewijanie, przeciąganie, powiększanie i pomniejszanie itd.) - możliwość udostępniania treści interaktywnych (w postaci dowolnych stron internetowych w formacie HTML5 i CSS3, a także stron internetowych ze wsparciem technologii Flash i interaktywnych playlist), w zależności od ustawień pobieranych bezpośrednio z dysku urządzenia, z zasobów serwera bądź z Internetu. |  |
| 17. | Moduł e-mail | - moduł umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej - możliwość włączenie lub wyłączenia modułu - możliwość konfiguracji stopki automatycznie dołączanej do każdej wiadomości |  |
| 18. | Moduł wygaszacza | - możliwość konfiguracji opcji wygaszania ekranu w połączeniu z dodatkowymi funkcjami takimi jak: automatyczne zamykanie otwartych okien, kasowanie tymczasowych plików, usuwanie historii przeglądarki i rozpoczęcie wyświetlania wskazanej strony, |  |
| 19. | Moduł monitoringu | - monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software Watch-Dog), które kontroluje zajętość pamięci oraz innych krytycznych elementów systemu i dokonuje jego reinicjalizacji w sytuacji zagrażającej zablokowaniem oprogramowania, - obsługa Hardware Watch-Dog wykonującego automatyczną reinicjacje systemu operacyjnego, - możliwość monitoringu i rejestracji obrazu otoczenia kiosku poprzez wbudowaną kamerę |  |
| 20. | Moduł klawiatury ekranowej (przeglądarka KioskBrowser) | - możliwość przywołania klawiatury w dowolnym momencie - automatycznie wyświetlenie klawiatury ekranowej po wejściu w pola edycyjne - możliwość przemieszczania klawiatury po ekranie - możliwość konfiguracji stopnia przeźroczystości - wyraźna wizualizacja momentu wciśnięcia klawisza poprzez odpowiednią animację |  |
| 21. | Wsparcie dla osób niepełnosprawnych (przeglądarka KioskBrowser) | - możliwość powiększenia treści wyświetlanych w oknie przeglądarki - możliwość zmiany pozycji przeglądarki internetowej względem pozostałych treści np. przesunięcie do dolnej krawędzi ekranu w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim |  |
| 22. | Moduł filtrujący strony internetowe (przeglądarka KioskBrowser) | - możliwość blokady pornografii (także przemocy, hazardu czy rasizmu), nie blokując pojęć encyklopedycznych, haseł związanych z planowaniem rodziny itp. - filtr posiada bazę adresów zabronionych z możliwości jej automatycznej aktualizacji oraz niezależny moduł oceny stron nie będących w bazie na podstawie ich zawartości - filtr przed wyświetleniem strony użytkownikowi przypisuje każdemu słowu na stronie punkty. Jeśli słowo jest negatywne (np. "erotyka", "xxx") daje mu plusowe punkty. Jeśli pozytywne (np. "biologia", "rodzina") daje mu punkty ujemne. Na końcu sumuje całą punktację. Jeśli przekroczy ona limit grzeczności, blokuje ją. Użytkownik zobaczy tylko ostrzeżenie. |  |
| IIB | System operacyjny infokiosku |  |  |
| 23. | Platforma | GNU/Linux bazujący dla najnowszej stabilnej wersji GNU/Debian |  |
| 24. | Cechy | - praca w trybie live (system w pamięci RAM, tylko do odczytu) - pełne zabezpieczenie przez zanikiem zasilania, działaniem złośliwego oprogramowania, próbami ingerencji w system operacyjny przez użytkowników – po restarcie urządzenia system powraca do konfiguracji wyjściowej - możliwość pracy z nośnikami FLASH o małych pojemnościach (karty CF, dyski SSD) - łatwa aktualizacja poprzez podmianę kilku plików na nośniku - dane zmienne, konfiguracyjne, kontent DigitalSignage – przechowywane na oddzielnej partycji - zapewniający płynną oraz bezawaryjną pracę systemu oraz dodatkowego oprogramowania. |  |
| III | Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie |  |  |
| 25. | Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie | - montaż kiosków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektryczno-logicznej (przyłączy) tj. punktu zasilania elektrycznego 230V i gniazda sieciowego LAN - instalacja urządzenia - zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie systemowe i oprogramowanie zarządzająco - sterujące - szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów - instrukcja obsługi dotycząca eksploatacji kiosku i postępowania w przypadku awarii, wydana w języku polskim - instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim - możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego - opracowania zawartości merytorycznej – dedykowanego kontentu |  |
| IV | Gwarancja |  |  |
| 26. | Gwarancja | - gwarancja min. 24 m-ce - max 48-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii - naprawa awarii poprzez serwis producenta - wsparcie 12-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania |  |
| V | Serwis |  |  |
|  | Zintegrowany system serwisowy |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. |  |
| VA | Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu |  |  |
| 27. | Funkcjonalność | - uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji - uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta - podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów - podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń - uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji - powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego) - możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania - możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu - zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego - śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia |  |
| 28. | Działanie | Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło. Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. |  |
| VB | Infolinia |  |  |
| 29. | Opis | ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych (podać numer) |  |
| 30. | Funkcjonalność | - możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii - określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (podać np. 1-9 lub inne) - weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta totemów - identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru fabrycznego zgłaszanego totemu - połączenie z konsultantem (podać np. 0 lub inny) |  |
| VI | Dokumenty |  |  |
| 31. |  | - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń, wizualizacje graficzne oraz rysunki techniczne z wymiarami. - Do oferty należy dołączyć na CD próbkę oprogramowania. |  |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy