Część nr 5                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- Zasilacze awaryjne UPS  – 5 szt.

Nazwa producenta, model, symbol …………………………

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa | min. 190W/320VA |  |
|  | Napięcie wyjściowe | 230V |  |
|  | Topologia | Zasilanie zapasowe |  |
|  | Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |  |
|  | Złącza wyjściowe | min. 3x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe) min. 1x IEC 320 C13 (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) |  |
|  | Złącza wejściowe | min. 1x IEC 320 C14 |  |
|  | Czas przełączenia | max. 6ms |  |
|  | Typ akumulatora | Bezobsługowy, akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu |  |
|  | Żywotność akumulatora | min. 4 lata |  |
|  | Czas podtrzymania na baterii (100%) | min. 6min |  |
|  | Komunikacja | Diody LED sygnalizacyjne: - Wskaźnik pracy - Zasilanie akumulatorowe - Przeciążenie - Wymiana Baterii Sygnały dźwiękowe: - Alarm przy przejściu na zasilanie bateryjne - Alarm przy niskim naładowaniu akumulatora |  |
|  | Wyposażenie | 1x kabel zasilający UPS, IEC 320 C13-C14 4x kabel zasilający urządzenia, IEC 320 C13-C14 |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy