Dotyczy części nr 1                                            Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1 – Komputery PC

- Komputer PC – szt. 80

Nazwa producenta, model …………………………………………………………

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| 3 | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7950 punktów, wynik dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| 5 | Pamięć masowa | - M.2 SSD min. 128GB - Dodatkowa opcja rozbudowy komputera o możliwość dołożenia drugiego dysku twardego SATA 2,5” lub 3,5”. |  |
| 6 | Wydajność grafiki | Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1000 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| 7 | Matryca | Matryca IPS WLED lub równoważna. rozmiar matrycy min 23,5”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (min. 1920x1080), jasność min. 250cd/m², maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy nie większy niż 25ms, głębia kolorów matrycy min. 16,7 milionów, kąty widzenia matrycy pionowo min.: 178 stopni, poziomo 178 stopni |  |
| 8 | Wyposażenie multimedialne | - Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał. - Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczość video min. 1920x1080 - Wbudowany mikrofon |  |
| 9 | Obudowa | - Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. - Demontaż podstawy musi odbywać się bez użycia narzędzi - Obudowa powinna zawierać łatwy dostęp do dysku twardego oraz pamięci RAM, bez konieczności użycia śrubokręta oraz bez utraty gwarancji producenta - Wbudowany w obudowę zasilacz o mocy max. 155W - Kolor obudowy ciemny, preferowany kolor czarny lub równoważny |  |
| 10 | Złącza | Wbudowane porty: - min. 1x HDMI out - min. 1x HDMI in - min. 1x DisplayPort - min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy - Panel boczny/przedni: min. 2x USB 3.0 - Panel tylny: min. 4x USB 3.0, min. 2x USB 2.0 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. - Wbudowana karta bezprzewodowa sieci WiFi - Karta sieciowa 10/100/1000, port RJ45 z tyłu obudowy |  |
| 11 | System Operacyjny | Zainstalowany Windows 10 Pro PL x64bit lub równoważny. Do komputera powinien być dołączony nośnik z systemem operacyjnym, umożliwiający ponowne zainstalowanie systemu po awarii. Klucz licencyjny Windows 10 Pro musi być na stałe zapisany w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
| 12 | Dodatkowe wymagania | - Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. SD - Wbudowany napęd DVD+/-RW - Mysz komputerowa USB: min. 2 przyciski oraz kółko przewijania, optyczna lub laserowa. Mysz nowa nigdy nie używana, trwale oznaczona tym samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Kolor taki sam jak komputer – preferowany kolor czarny lub równoważny. - Klawiatura USB: układ klawiatury US QWERTY, klawiatura nowa nigdy nie używana, trwale oznaczona tym samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Kolor taki sam jak komputer – preferowany kolor czarny lub równoważny. Nie dopuszcza się stosowania naklejek zmieniających układ klawiatury. |  |
| 13 | Gwarancja | - Min. 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta - Czas reakcji – do końca następnego dnia roboczego |  |
| 14 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Energy Star min. 5.0 Wymagane certyfikaty należy dołączyć do oferty jako potwierdzenie, że zaoferowany komputer spełnia wymagania. |  |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy