Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania moskitier ramkowych na oknach i drzwiach balkonowych 
w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu I Pediatrii, zlokalizowanych na 3 piętrze budynku B Instytutu Matki i Dziecka, w ilościach i rozmiarach zgodnie ze wstępnym pomiarem.

Zestawienie okien w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, do zabezpieczenia przed insektami:

- Okna typu 0Z.02 w rozmiarze – 120/266 – 13 sztuk.

- Okna typu OZ.01 o wymiarze – 82/212 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.03 o wymiarze – 128/258 – 8 sztuk.

- Okna typu OZ.04 o wymiarze – 128/268 – 1 sztuka

- Okna typu OZ.05 o wymiarze – 326/335 – 1 sztuka

Zestawienie okien w Klinice Neurologii Dzieci  i Młodzieży do zabezpieczenia przed insektami:

- Okna typu 0Z.02 w rozmiarze – 120/266 – 13 sztuk.

- Okna typu OZ.01 o wymiarze – 82/212 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.03 o wymiarze – 128/258 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.04 o wymiarze – 128/268 – 1 sztuka.

Wymagania w zakresie moskitier ramkowych okiennych:

Moskitiera przeciw owadom do montażu w stolarce okiennej z PCV. Sposób mocowania ramki na całym jej obwodzie za pomocą zaczepów obrotowych lub równoważnego rozwiązania, bez naruszenia struktury ramy okiennej. Moskitiera nie ograniczająca widoczności w świetle okna.

Elementy ramki odporne na działanie warunków atmosferycznych. Profil moskitiery wykonany ze zwijanego aluminium o przekroju prostokątnym z wargą maskującą, lakierowany na kolor biały. Elementy profilu moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV.

Charakterystyka:

- Rama odporna na wygięcia, warunki atmosferyczne, wysokie nasłonecznienie.

- Materiał siatki – włókno szklane powlekane PCV, odporne na przetarcia i rozciągnięcia.

- Gęsto rozmieszczone oka siatki o wymiarach zatrzymujących owady (od 0,8 mm x 0,8 mm do 1,00 mm x 1,00 mm).

- Kolor ram moskitier ustala się na biały, kolor siatki wypełniającej na czarny.

- Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

Wymagania w zakresie moskitier ramkowych drzwiowych:

Moskitiera drzwiowa przeciw owadom do montażu w stolarce drzwiowej. Moskitiera drzwiowa montowana 
i otwierana na zewnątrz.

Elementy moskitiery odporne na działanie warunków atmosferycznych. Profil moskitiery wykonany z aluminium o przekroju prostokątnym, lakierowane w kolorze białym. Elementy profilu moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV. Materiał siatki – tkanina z  włókna szklanego powlekana PCV, odporna na przetarcia i rozciągnięcia, kolor siatki wypełniającej czarny. Gęsto rozmieszczone oka siatki o wymiarach zatrzymujących owady (od 0,8 mm x 0,8 mm do 1,00 mm x 1,00 mm). Wykończenie za pomocą uszczelki montażowej od wewnętrznej strony. Drzwi moskitiery wyposażone w zamek magnetyczny.

Wymigania ogólne:

- Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane moskitiery na okres 36 miesięcy liczonych od daty sporządzenia protokołu odbioru bez uwag.

- Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis Przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Wymiary podane w opisie są wymiarami szacunkowymi. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany do wizji lokalnej i wykonania własnych pomiarów wykonawczych.

- Usługa musi być wykonana prawidłowo oraz z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wykonania usługi,  nie krótszym  niż 2 dni robocze przed faktycznym terminem wykonania usługi.

- Protokół wykonania usługi będzie podstawą do opłacenia faktury.

- Do czasu odbioru usługi przez upoważnionego pracownika zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi usługodawca.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany istotnych postanowień w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Kwota za wykonany przedmiot zamówienia  nie może przekroczyć wartości złożonej oferty.

- Wartość całkowita przedmiotu zamówienia  zaoferowana w formularzu cenowym obejmuje całość poniesionych kosztów dostawy i montażu moskitier ramkowych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie zapłacone przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.