Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i wykonania montażu moskitier ramkowych na oknach i drzwiach balkonowych w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu I Pediatrii, zlokalizowanych na 3 piętrze budynku B Instytutu Matki i Dziecka, w ilościach i rozmiarach zgodnie z wstępnym pomiarem.

Zestawienie okien w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, do zabezpieczenia przed insektami:

- Okna typu 0Z.02 w rozmiarze – 120/266 – 13 sztuk.

- Okna typu OZ.01 o wymiarze – 82/212 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.03 o wymiarze – 128/258 – 8 sztuk.

- Okna typu OZ.04 o wymiarze – 128/268 – 1 sztuka

- Okna typu OZ.05 o wymiarze – 326/335 – 1 sztuka

Zestawienie okien w Klinice Neurologii Dzieci  i Młodzieży do zabezpieczenia przed insektami:

- Okna typu 0Z.02 w rozmiarze – 120/266 – 13 sztuk.

- Okna typu OZ.01 o wymiarze – 82/212 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.03 o wymiarze – 128/258 – 6 sztuk.

- Okna typu OZ.04 o wymiarze – 128/268 – 1 sztuka.

Wymagania w zakresie moskitier ramkowych okiennych:

Moskitiera przeciw owadom do montażu w stolarce okiennej z PCV. Sposób mocowania ramki na całym jej obwodzie za pomocą uchwytów obrotowych, bez naruszenia struktury ramy okiennej zamontowana w oknie. Nie ograniczająca widoczności w świetle okna i stanowiąca jego integralną część.

Elementy ramki odporne na działanie warunków atmosferycznych. Profil moskitiery wykonany z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm, o przekroju prostokąta z wargą maskującą, malowany farbami proszkowymi w kolorze białym, Elementy profilu moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV.

Charakterystyka:

- Rama odporna na wygięcia, warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę.

- Materiał siatki – tkanina z włókna szklanego powlekanego PCV, odporny na przetarcia i rozciągnięcia.

- Gęsto rozmieszczone oka siatki o wymiarach zatrzymujących wszystkie owady (od 0,8 mm x 0,8 mm do 1,00 mm x 1,00 mm).

- Kolor ram moskitier ustala się na biały, kolor siatki wypełniającej czarny.

- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

- Estetyczne wykończenie za pomocą uszczelki montażowej od wewnętrznej strony.

- Dopasowane uchwyty zapewniające 100% szczelność okna.

- Utrzymujące dobrą cyrkulacje powietrza

Wymagania w zakresie moskitier ramkowych drzwiowych:

Moskitiera drzwiowa przeciw owadom do montażu w stolarce drzwiowej. Moskitiera drzwiowa montowana 
i otwierana, na zewnątrz lub do wewnątrz.

Elementy moskitiery odporne na działanie warunków atmosferycznych. Profil Moskitiery wykonany z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm, o przekroju prostokąta z wargą maskującą, malowany farbami proszkowymi w kolorze podstawowym białym. Elementy profilu Moskitiery łączone w ramkę przy pomocy narożników wykonanych z PCV. W ramce profilu Moskitiery montowana siatka, która wykonana jest z włókien szklanych powlekanych PCV, o wymiarach oczek 1,2mm x 1,2.

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% od podanych wymiarów.

Wymigania ogólne:

- Moskitiery muszą posiadać atesty higieniczne dla obiektów użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego atest.

- Moskitiery muszą posiadać atest trudnopalności – min. klasy B, tj.: wyroby niezapalne – brak rozgorzenia, ograniczony udział w rozprzestrzenianiu się ognia, z materiału nie wydzielają się płonące krople ani cząstki. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego atest.

- Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane moskitiery na okres 36 miesięcy liczonych od daty sporządzenia protokołu odbioru bez uwag.

- Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis Przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Wymiary podane w opisie są wymiarami szacunkowymi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać własne pomiary przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

- Usługa musi być wykonana prawidłowo oraz z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wykonania usługi w nie krótszym czasie niż 2 dni przed faktycznym terminem wykonania usługi.

- Odbiorca sporządzi protokół wykonania usługi, który będzie podstawą do opłacenia faktury.

- Do czasu odbioru usługi przez upoważnionego pracownika zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi usługodawca.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany istotnych postanowień w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania usługi.

- Kwota za wykonywaną usługę nie może przekroczyć wartości złożonej oferty.

- Cena jednostkowa zaoferowana w formularzu cenowym obejmuje całość poniesionych kosztów dostawy i montażu moskitier ramkowych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie zapłacone przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.