###### Załącznik nr 2 do SWKO

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest:

Badanie wrodzonych wad metabolizmu przy pomocy systemu LC/MS/MS w suchych próbach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych noworodków oraz oznaczenie profilu S-Ado, SAICAR względem intensywności kreatyniny i wybranych zasad purynowych i pirymidynowych w moczu.

Badanie obejmuje:

1) oznaczenie ilościowe stężenia profilu 12 aminokwasów,

2) oznaczenie poziomu karnityny wolnej (C0); karnityny całkowitej oraz 7 do 9 acylokarnityn (C1 - C16),

3) oznaczanie profilu S-Ado i SAICAR względem kreatyniny,

4) oznaczanie profilu S-Ado i SAICAR względem kreatyniny oraz wybranych zasad purynowych i pirymidynowych

Poz. 1, 2 – 576.000 prób krwi na bibule

Poz. 3, 4 – 1000 prób

§1

- Oznaczanie poziomu aminokwasów w suchych próbach krwi pobranych na bibułę do badań przesiewowych noworodków.

| Lp. | Aminokwasy | Lp. | Aminokwasy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fenyloalanina | 7. | Alanina |
| 2. | Tyrozyna | 8. | Cytrulina |
| 3. | Walina | 9. | Ornintyna |
| 4. | Leucyna | 10. | Arginina |
| 5. | Metionina | 11. | Kwas Glutaminowy |
| 6. | Glicyna | 12. | Kwas Asparaginowy |

- Oznaczanie poziomu wolnej karnityny i acylokarnityn w suchych próbach krwi

pobranych na bibułę do badań przesiewowych noworodków.

| Lp. | Karnityny | Lp. | Karnityny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C0 | 6. | C10 |
| 2. | C1 | 7. | C14 |
| 3. | C2 | 8. | C16 |
| 4. | C6 | 9. | C-Total |
| 5. | C8 |  |  |

3.  Oznaczanie profilu S-Ado i SAICAR względem kreatyniny w moczu.

4. Oznaczanie profilu S-Ado i SAICAR względem kreatyniny oraz wybranych zasad purynowych i pirymidynowych w moczu.

§2

- Materiałem do analizy są suche próbki krwi, pobrane na standardową bibułę do pobrań, zgodnie z procedurą badań przesiewowych noworodków (dotyczy poz. 1,2) oraz mocz (dotyczy poz. 3,4).

- Transport materiału do badań będzie odbywał się na koszt Udzielającego Zamówienia 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

- Laboratorium w którym wykonywane będą próbki musi znajdować się                  w Warszawie.

- Czas realizacji zlecenia:

poz. 1,2- w dniu odbioru prób krwi na bibule z IMiD, nie dłużej niż 24h (dotyczy również prób przekazywanych w piątek, których wyniki muszą być przekazane albo w piątek, albo do godz. 12.00 w sobotę.)

poz. 3,4 – do 15 dni roboczych.

- Próbki wymagające powtórzenia muszą być badane bezzwłoczne w kolejnym teście (dotyczy również prób otrzymanych w piątek).

- W przypadku problemów technicznych należy bezzwłocznie powiadomić Udzielającego Zamówienia i w razie konieczności odesłać próbki kurierem do Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej.

- Laboratorium jest zobowiązane do natychmiastowego powiadamiania ZBP               w przypadku wyniku badania ocenianego wstępnie jako „pilne wezwanie”.

- Odczynniki do badań (dotyczy poz. 1,2) zakupi Udzielający Zamówienia,         w tym:

    - rozpuszczalniki do analizy LC/MS/MS,

    - tert-Butanol/HCl,

    - wzorce izotopowe analizowanych związków,

    - próby kontrolne suchych prób krwi pobranych na bibułę o znanym stężeniu analizowanych związków.

9.  Metoda badań (dotyczy poz. 1,2)

9.1.Badania będą wykonywane zgodnie z procedurą stosowaną w  Zakładzie Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej IMiD, metodą             z zastosowaniem pochodnych butylowych.

9.2. Odczyt stężeń na podstawie walidacji z wykorzystaniem krzywych wzorcowych.

9.3. Normy stężeń zgodne z danymi IMiD

9.4  Wyniki pierwszego oznaczenia "poza normą" wymagają powtórzenia analizy w "dublecie" - powtórka ta wchodzi w zakres badania danej próbki.

9.5. Laboratorium prowadzi dokumentację walidacji metody oraz certyfikacji aparatury.

9.6. Wszelkie uwagi dotyczące jakości prób krwi na bibule będą kierowane do Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej IMiD.

§3

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wystawiania wyników w formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006, w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych                               i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435 ze zmianami).

- Wynik badania musi być zatwierdzany przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego, specjalistę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

- Wyniki badań będą przekazywane przez Przyjmującego Zamówienie do siedziby Udzielającego Zamówienia, do Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, w formie elektronicznej, w drodze bezpiecznej transmisji i/lub na stałym nośniku przez pracownika Przyjmującego Zamówienie lub firmę kurierską na koszt Przyjmującego Zamówienie.

§4

Istotne warunki do elektronicznej wymiany danych w badaniach MS/MS

Użyte skróty:

ZBP – Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, IMID, Warszawa

LAB – laboratorium wykonujące oznaczenia MSMS

Wymagania:

- Wymiana danych odbywa się przez przesyłanie plików z użyciem protokołu SFTP (secure FTP).

1.1. ZBP udostępnia serwer  przechowujący pliki danych i kontrolujący dostęp do tych danych

1.2. ZBP udostępni dane dostępu do serwera

1.3. Pliki danych oparte są o format XML

1.4. Szczegółowy format zostanie przekazany po zawarciu umowy.

- ZBP udostępnia dla LAB listę próbek dla których wykonana ma być analiza MSMS.

2.1. Identyfikatorem próbki jest kod paskowy umieszczony na bibule.

2.2. Plik z listą próbek musi zawierać:

- identyfikator pliku,

- datę utworzenia pliku,

- identyfikatory przekazywanych próbek

2.3.Plik z listą próbek zostaje udostępniony do pobrania na serwerze ZBP

2.4. LAB pobiera udostępniony plik z serwera ZBP

- LAB przekazuje do ZBP wyniki wykonanych analiz.

3.1. LAB przesyła pliki danych z wynikami na serwer ZBP

3.2. Przekazane wyniki muszą zawierać:

    - identyfikator próbki

    - status wykonania analizy (wykonana / nie wykonana - np. z powodu słabej jakości próbki, małej ilości krwi na bibule, itp.)

    - datę wykonania badania

    - nazwę oznaczanego parametru

    - liczbową wartość stężenia oznaczanego parametru

    - zakres normy dla oznaczanego parametru

§5

      - W przypadkach konieczności konsultacji merytorycznych pracownik Przyjmującego Zamówienie bezzwłocznie skontaktuje się telefonicznie lub osobiście z Udzielającym Zamówienia w miejscu jego działalności tj. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej tel. 22/32 77 179.

§6

            - Przyjmujący Zamówienie dołoży wszelkich starań dla ochrony danych osobowych (dzieci i ich matek) przekazywanych przez Udzielającego Zamówienia.

§7

- Próbki krwi nie mogą być wykorzystane do innych analiz.

- Próbki krwi po wykonaniu zleconego badania będą zwracane Udzielającemu Zamówienia.

§8

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wzięcia udziału w kontroli jakości organizowanej przez (dotyczy badań poz. 1,2):

Newborn Screening Quality Assurance Program 
National Center for Environmental Health 
Centers for Disease Control and Prevention 
4770 Buford Highway, N.E., Mailstop F-43 
Atlanta, GA  30341-3724, USA

§9

Wymagania dotyczące laboratorium oraz personelu w laboratorium Przyjmującego Zamówienie:

- Laboratorium spełnia wymagania SANEPID odnośnie diagnostyki laboratoryjnej.

- Laboratorium jest wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Laboratorium jest zarejestrowane w KIDL,  podań nr rejestru.

- Laboratorium posiada kompletne wyposażenie niezbędne do realizacji                  w sposób niezaburzony przedmiotu zlecenia, w tym co najmniej 2 spektometry mas, nie starsze niż 3 lata, 2 autosamplery do prób, 2 wycinarki do prób krwi, płyty grzejne do płytek, pipety 8 kanałowe i inne oraz sprzęt komputerowy do ewaluacji danych wraz z oprogramowaniem i stałe łącze internetowe.

- Co najmniej dwie osoby z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie analityki metodą tandemowej spektrometrii mas (LC/MS/MS).

- Co najmniej 1 osoba ze specjalizacją z diagnostyki laboratoryjnej - załączyć kopię dyplomu.

- Co najmniej 2 osoby z uprawnieniami diagnostów laboratoryjnych (KIDL) - podać numery uprawnień.

- Laboratorium wykonywało badania profilu aminokwasów i estrów karnityny            z suchej kropli krwi pobranej na bibułę przesiewową przez okres co najmniej 2 lat.

§10

1. Planowane liczby zlecanych badań w okresie trwania umowy:

Poz. 1,2 – do 576.000 badań z prób krwi na bibule

Poz. 3,4 - do 1000 badań w moczu

2. Instytut zastrzega, że liczba badań może ulec zmianie lub badania mogą być wstrzymane  na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu lub skreśleniu środków finansowych na te badania. W tym przypadku nastąpi rozwiązanie umowy bez prawa do odszkodowania ze strony IMiD.

§11

Umowa zawarta będzie na okres 48 miesięcy, z możliwością przedłużenia             o 6 miesięcy, w przypadku nie wykorzystania ilości badań.

__________________________

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Oferenta