##### Część 1 			                  			Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

DOZOWNIKI DO TLENU – 42 szt.

Nazwa producenta/Kraj: ……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2022 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik tlenowy rotametryczny z nawilżaniem | Tak |  |
| 2 | Dozownik mocowany bezpośrednio do złącza wejściowego gazu typu AGA | Tak |  |
| 3 | Zakres wskazań rotametru: 0 – 17 L/min | Tak, podać |  |
| 4 | Ciśnienie zasilania 0,5 MPa | Tak, podać |  |
| 5 | Regulacja za pomocą pokrętła | Tak |  |
| 6 | Możliwość podłączenia nawilżacza i pojemnika jednorazowego użytku | Tak, podać |  |
| 7 | Dozownik posiadający dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu | Tak |  |
| 8 | Gwarancja min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. | Tak, podać |  |
| 9 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta). | Tak |  |
| 10 | Wszelkie naprawy, serwis, urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 11 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. | Tak |  |

##### Część 2				                  			Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

REGULATOR SSANIA – 42 szt.

Nazwa producenta/Kraj: ……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2022 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator ssania wraz z pojemnikiem zabezpieczającym i filtrem antybakteryjnym | Tak |  |
| 2 | Regulator mocowany bezpośrednio do złącza wejściowego gazu typu AGA | Tak |  |
| 3 | Regulator ssania z zaworem szybkiego otwierania umożliwiająca regulację siły odsysania wydzielin od pacjenta | Tak |  |
| 4 | Zakres wskazań od 0 do -0,1 MPa, | Tak, podać |  |
| 5 | Przepływ: 120 l/min. ± 10% | Tak, podać |  |
| 6 | Wydajność: 50 l. ± 10% | Tak, podać |  |
| 7 | Wakuometr obrotowy: 360° | Tak, podać |  |
| 8 | Regulacja za pomocą pokrętła | Tak |  |
| 9 | Regulator z zaworem odcinającym | Tak |  |
| 10 | Możliwość przykręcenia pojemnika z pułapką wodną z filtrem antybakteryjnym od spodu korpusu gwintem ½”. | Tak |  |
| 11 | Regulator posiadający dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. | Tak, podać |  |
| 13 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta). | Tak |  |
| 14 | Wszelkie naprawy, serwis, urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 15 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. | Tak |  |

##### Część 3				                  			Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZYNA MEDYCZNA – 22 szt.

Nazwa producenta/Kraj: ……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2022 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna instrumentalna na osprzęt medyczny pod panelem medycznym | Tak |  |
| 2 | Szyna kompletna z zamocowaniami do ściany | Tak |  |
| 3 | Szyna wykonana z profilu aluminiowego o przekroju: 10 x 30 mm. | Tak, podać |  |
| 4 | Długość szyny – 1,6 m. | Tak, podać |  |
| 5 | Gwarancja min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. | Tak, podać |  |

##### Część 4				                  			Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

REDUKTORY DO BUTLI TLENOWYCH – 10 szt.

Nazwa producenta/Kraj: ……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2022 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator mocowany bezpośrednio do butli tlenowej za pomocą nakrętki sześciokątnej. | Tak |  |
| 2 | Reduktor zintegrowany z dozownikiem sekwencyjnym z przepływem 0-25 l/min, z wyjściem na dren i szybkozłączem AGA nastawiane wartości przepływu: 0, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 l/min. | Tak, podać |  |
| 3 | Reduktor z wbudowanym manometrem wskazującym ciśnienie w butli wyskalowany do 30 MPa | Tak, podać |  |
| 4 | Ciśnienie zasilania: 2 – 20 MPa | Tak, podać |  |
| 5 | Ciśnienie zredukowane: 0,4 + 0,1 MPa | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres regulacji przepływu: 0 – 25 l/min | Tak, podać |  |
| 7 | Przyłącze do butli: gwint zewnętrzny ¾” (DIN 477) | Tak, podać |  |
| 8 | Podać wymiary reduktora (wys. x szer. x głęb.) | Tak, podać |  |
| 9 | Waga – około 1 kg +/- 10 % | Tak, podać |  |
| 10 | W zestawie z każdym reduktorem: - wtyk do szybkozłącza AGA z końcówką do węża tlenowego. - zapas 4 uszczelek typu O-ring do połączenia butla-reduktor. | Tak |  |
| 11 | Gwarancja min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. | Tak, podać |  |
| 12 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta). | Tak |  |
| 13 | Wszelkie naprawy, serwis, urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 14 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. | Tak |  |

##### Część 5 			                  			Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

REDUKTORY TECHNICZNY – 3 szt.

Nazwa producenta/Kraj: ……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2022 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator mocowany bezpośrednio do butli tlenowej za pomocą nakrętki sześciokątnej pod klucz 32. | Tak |  |
| 2 | Reduktor zintegrowany z szybkozłączem AGA | Tak |  |
| 3 | Reduktor z wbudowanym manometrem wskazującym ciśnienie w butli. | Tak |  |
| 4 | Reduktor do zasilania sprzętu medycznego jak aparaty do znieczulania ogólnego | Tak |  |
| 5 | Ciśnienie zasilania: 2 – 20 MPa | Tak, podać |  |
| 6 | Ciśnienie zredukowane: 0,4 + 0,1 MPa | Tak, podać |  |
| 7 | Wydatek ≥ 100 l/min | Tak, podać |  |
| 8 | Przyłącze do butli: gwint zewnętrzny ¾” (DIN 477) | Tak, podać |  |
| 9 | Podać wymiary reduktora (wys. x szer. x głęb.) | Tak, podać |  |
| 10 | Wyjście szybkozłącze typu: AGA | Tak |  |
| 11 | Waga – około 1 kg +/- 10 % | Tak, podać |  |
| 12 | W zestawie z każdym reduktorem: - wtyk do szybkozłącza AGA z końcówką do węża tlenowego. - zapas 4 uszczelek typu O-ring do połączenia butla-reduktor. | Tak |  |
| 13 | Gwarancja min. 36 miesięcy (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. | Tak, podać |  |
| 14 | W ramach ceny: przeglądy wraz z materiałami w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta). | Tak |  |
| 15 | Wszelkie naprawy, serwis, urządzenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 16 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. | Tak |  |