Część nr 1                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

- Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych – 8 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów | TAK |  |
| 2. | Blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK |  |
| 3. | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm (+/- 10 mm) montowane na trzpieniu koła | TAK, podać |  |
| 4. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 6. | Blat obracany w poziomie o 360 stopni z podniesionym obrzeżem. | TAK |  |
| 7. | Wymiary blatu: 615x405 mm. (+/- 5 mm.) | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji wysokości: 960/ 1370 mm. (+/- 20 mm.) | TAK, podać |  |
| 9. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

- Wózek transportowy – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wózek transportowy typu platforma wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Wyrób wyposażony w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 3. | Wózek wykonany z profili 25x25x1,5 oraz 50x30x1,5mm, podstawa z blachy 1,5mm | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Ładowność wózka min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Wózek na kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne: 1080x600x850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

- Wózek medyczny – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |  |
| 2. | Front wózka malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK |  |  |
| 4. | Fronty szuflad wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |  |
| 5. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 6. | Wysokość użytkowa górnej szuflady wynosi min. 60 mm | TAK, podać |  |  |
| 7. | Pozostałe szuflady o równej wysokości. | TAK |  |  |
| 8. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |  |
| 9. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 10. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |  |
| 11. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |
| 12. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |  |
| 13. | Blat prosty z galeryjką (burtą z trzech stron). | TAK |  |  |
| 14. | Blat boczny wysuwany na lewą stronę. | TAK |  |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
| 16. | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria | TAK |  |  |
| 17. | Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 18. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |  |
| II. | Wyposażenie wózka: |  |  |  |
| 1. | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |  |
| 2. | Pojemnik na cewniki | TAK |  |  |
| 3. | Uchwyt na płyn do dezynfekcji rąk | TAK |  |  |
| 4. | Taca z uchwytem wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 umieszczona po prawej stronie | TAK |  |  |
| 5. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 8 części - 2 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 4 części | TAK |  |  |
| 7. | Kosz druciany na odpady bez pokrywy | TAK |  |  |
| 8. | Pojemnik z blachy na trzy opakowania rękawic- umieszczony na nadstawce | TAK |  |  |
| 9. | Uchwyt na pojemnik na igły 2 litrowy | TAK |  |  |
| 10. | Uchwyt na pojemnik na igły 5 litrowy | TAK |  |  |
| III. | Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |  |
| 5. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |  |
| 6. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |  |

- Wózek medyczny – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |  |
| 2. | Front wózka malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK |  |  |
| 4. | Fronty szuflad wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |  |
| 5. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 6. | Wysokość użytkowa górnej szuflady wynosi min. 60 mm | TAK |  |  |
| 7. | Pozostałe szuflady o równej wysokości. | TAK |  |  |
| 8. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |  |
| 9. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 10. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |  |
| 11. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |
| 12. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |  |
| 13. | Blat prosty z galeryjką (burtą z trzech stron). | TAK |  |  |
| 14. | Blat boczny wysuwany na lewą stronę. | TAK |  |  |
| 15. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
| 16. | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria | TAK |  |  |
| 17. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 18. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |  |
| II. | Wyposażenie wózka: |  |  |  |
| 1. | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |  |
| 2. | Pojemnik na cewniki | TAK |  |  |
| 3. | Uchwyt na płyn do dezynfekcji rąk | TAK |  |  |
| 4. | Taca z uchwytem wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 umieszczona po lewej stronie | TAK |  |  |
| 5. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 8 części- 2 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 4 części | TAK |  |  |
| 7. | Kosz druciany na odpady bez pokrywy | TAK |  |  |
| 8. | Pojemnik z blachy na trzy opakowania rękawic | TAK |  |  |
| 9. | Uchwyt na pojemnik na igły 2 litrowy | TAK |  |  |
| 10. | Uchwyt na pojemnik na igły 5 litrowy | TAK |  |  |
| III. | Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |  |
| 5. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |  |
| 6. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |  |

- Wózek medyczny – 4 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |  |
| 2. | Front wózka malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK |  |  |
| 4. | Fronty szuflad wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |  |
| 5. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 5. | Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm | TAK |  |  |
| 6. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |  |
| 7. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |  |
| 9. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |
| 10. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |  |
| 11. | Blat prosty z galeryjką (burtą z trzech stron). | TAK |  |  |
| 12. | Blat boczny wysuwany na lewą stronę. | TAK |  |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
| 14. | Reling boczny umieszczony po prawej stronie wózka | TAK |  |  |
| 15. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 16. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |  |
| II. | Wyposażenie wózka: |  |  |  |
| 1. | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |  |
| 2. | Pojemnik z blachy na trzy opakowania rękawic | TAK |  |  |
| 3. | Taca z uchwytem wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 umieszczona po lewej stronie | TAK |  |  |
| 4. | Uchwyt na pojemnik na igły 2 litrowy | TAK |  |  |
| 5. | Uchwyt na pojemnik na igły 5 litrowy | TAK |  |  |
| 6. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 6 części- 2 szt. | TAK |  |  |
| 7. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 4 części- 2 szt. | TAK |  |  |
| III. | Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |  |
| 5. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |  |
| 6. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |  |

- Wózek medyczny – 4 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |  |
| 2. | Front wózka malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Wózek wyposażony w pięć szuflad. | TAK |  |  |
| 4. | Dwie górne szuflady o wysokości 110 mm i szerokości wózka, po lewej stronie dwie szuflady o wysokości 110 mm i długości połowy wózka, po prawej stronie jedna szuflada o wysokości 220 mm i długości połowy wózka | TAK |  |  |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |  |
| 6. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 7. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |  |
| 10. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |  |
| 11. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |  |
| 12. | Blat prosty z galeryjką (burtą z trzech stron). | TAK |  |  |
| 13. | Blat boczny wysuwany na prawą stronę | TAK |  |  |
| 14. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
| 15. | Reling boczny umieszczony po lewej stronie wózka | TAK |  |  |
| 16. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |  |
| 17. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. X wys.) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) | TAK, podać |  |  |
| II. | Wyposażenie wózka: |  |  |  |
| 1. | Nadstawka z 10 pojemnikami (w jednym rzędzie 5 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |  |
| 2. | Półka metalowa montowana między profilami nadstawki | TAK |  |  |
| 3. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 6 części | TAK |  |  |
| 4. | Podziałka z plexi, wyjmowana dzieląca szufladę na 4 części | TAK |  |  |
| III. | Pozostałe warunki |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |  |
| 5. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |  |
| 6. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |  |

- Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma komorami – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma komorami i ociekaczem z prawej strony, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafki malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Blat wyposażony w dwie komory 340x400x250mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Na całej długości szafka zabudowana | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
| 7. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 8. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 9. | Wewnątrz bez półki środkowej | TAK |  |
| 10. | Szafka bez tylnej ścianki | TAK |  |
| 11. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) | TAK, podać |  |
| 12. | Na tylnej i lewej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione | TAK, podać |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą). | TAK, podać |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 12. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 800x470x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą). | TAK, podać |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 12. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 1200x470x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony- 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą). | TAK, podać |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 12. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 1000x470x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą). | TAK, podać |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz szafy znajduje się pionowa przegroda dzieląca szafę na dwie równe części. | TAK |  |
| 11. | W każdej z części znajduje się pięć wysuwanych kuwet wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK |  |
| 12. | Kuwety o wysokości 100 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 13. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 14. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 15. | Wymiary zewnętrzne: 1000x470x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Regał listwowy – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie | TAK, podać |  |
| 3. | Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Regał wyposażony w 6 koszy sterylizacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. | TAK |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Regał listwowy – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie | TAK, podać |  |
| 3. | Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Regał wyposażony w półkę pełną wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5 mm. Wymiary półki: 580x260x145 mm – 6 szt. | TAK, podać |  |
| 7. | Wieszak do obuwia. Wymiary wieszaka: 570x180x300 mm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Wieszak – 4 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Wieszak z ośmioma haczykami (fi min. 4 i fi min. 5 mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) w mm 580x180x100 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Stół z podświetlanym blatem – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stół z podświetlanym blatem, do sprawdzania pakietów sterylnych | TAK |  |
| 2. | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 3. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
| 4. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 5. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 6. | Blat wyposażony w szybę bezpieczną, mleczną o wymiarach 1100x420 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Pod blatem znajdują się gniazda elektryczne umożliwiające podłączenie dodatkowego sprzętu | TAK |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne: 1400x600x850 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Stół do pakietowania – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Stół roboczy z nadstawką oraz półką poniżej blatu - łączącą nogi stołu. | TAK |  |
| 2. | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 3. | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste | TAK, podać |  |
| 9. | Nadstawka blatu złożona z 4 pionowych szyn tworzących dwie kolumny, każda kolumna wyposażona w: - 2 kosze ze stali nierdzewnej - 1 półki ze stali nierdzewnej - oświetlenie Konstrukcja szyn umożliwiająca dowolne regulowanie wysokości oraz zmieszczenia wymaganego wyposażenia. | TAK |  |
| 10. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
| 11. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | TAK |  |
| 12. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 1400x600x850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |
| 3. | Wykonawca zarejestrowany jako autoryzowany Partner Polskiego Centrum Promocji Miedzi (kopię aktualnego certyfikatu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 4. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (dwa z blokadą). | TAK, podać |  |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 10. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 11. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 12. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 14. | Wymiary zewnętrzne: 1200x580x2000 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafka stojąca dwuskrzydłowa z komorą – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafka stojąca jednodrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafki malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Blat wyposażony w komorę 400x400x250mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Drzwi szafki pełne (Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) | TAK |  |
| 5. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę | TAK |  |
| 6. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 7. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz bez półki środkowej | TAK |  |
| 9. | Szafka bez tylnej ścianki | TAK |  |
| 10. | Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione | TAK, podać |  |
| 11. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) | TAK, podać |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne: 600x600x890 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Front szafy malowany proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. | TAK |  |
| 3. | Drzwi otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu | TAK |  |
| 5. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 6. | Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ kolor stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać |  |
| 8. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni | TAK |  |
| 9. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 10. | Szafa wyposażona w zamek | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne: 900x300x1800 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Umowa licencyjna na stosowanie i znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydana dla producenta wyrobu (w przypadku zastosowania uchwytów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej)- potwierdzić odpowiednim certyfikatem | TAK |  |
| 4. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Szafa ubraniowa – 4 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Szafa ubraniowa dwuczęściowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Każda część zamykana pojedynczymi drzwiami | TAK |  |
| 3. | W każdej części półka, poniżej drążek na ubrania | TAK |  |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo, z wywietrznikami, zamykane na klucz | TAK |  |
| 5. | Szafa wyposażona w ławeczkę | TAK |  |
| 6. | Wyrób na nóżkach o wysokości 275 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK, podać |  |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 8. | Wymiary szafy: 650x450x1800 mm (wymiary bez ławeczki) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne szafy: 650x750x2100 mm (z ławeczką) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączy do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Taboret – 12 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym | TAK |  |
| 2. | Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm | TAK, podać |  |
| 3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK |  |
| 4. | Kolor tapicerki - zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym | TAK |  |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) | TAK |  |
| 6. | Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył) | TAK |  |
| 7. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża) | TAK |  |
| 9. | Taboret z obręczą pod nogi | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg | TAK, podać |  |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

- Taboret – 8 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane | TAK |  |
| 2. | Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm | TAK |  |
| 3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych | TAK |  |
| 4. | Kolor tapicerki – zieleń medyczna lub inny uzgodniony z Zamawiającym | TAK |  |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) | TAK |  |
| 6. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
| 8. | Taboret z obręczą pod nogi | TAK |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie min. 135 kg | TAK, podać |  |
| 10. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Podest operacyjny – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 500x650x410mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Podest operacyjny 3 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: 500x300x250 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

- Kuweta – 4 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Kuweta wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). | TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 550x350x50 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

…………………………………………

Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy