Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- Switch 5 portowy –  szt. 15 – część nr 1

Nazwa producenta, model, symbol ……………………………………….………………

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ obudowy | Desktop |  |
|  | Standardy i protokoły | min. IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p |  |
|  | Porty | min. 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Auto-Negocjacja, Auto-MDI/MDIX |  |
|  | Bezwentylatorowy | Tak |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: max. 5VDC / max. 0,6A) |  |
|  | Dioda LED | Zasilanie Wskaźniki połączenia, prędkości oraz aktywności wbudowane w każdy z portów RJ45 |  |
|  | zużycie energii | max. 2,3W |  |
|  | Szybkość przekierowań pakietów | min. 7,4Mp/s |  |
|  | Tablica adresów MAC | min. 2K |  |
|  | Bufor pakietów | min. 1Mb |  |
|  | Funkcje zaawansowane | Oszczędność energii Kontrola przepływu 802.3X Obsługa QoS (IEEE 802.1P/DSCP) Funkcja IGMP Snooping |  |
|  | Sposób transmisji | Store and Forward |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy