Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zestaw Komputerowy – część nr 1

- Komputer – szt. 25

Nazwa producenta, model ……………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Dopuszcza się do przetargu zaoferowanie komputerów używanych. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji medycznych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
|  | Wydajność obliczeniowa | Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating „Productivity” wynik min. 208 punktów a w teście „E-Learnig” wynik min. 195 punktów |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR3 DRAM, możliwość rozbudowy do min. 16GB |  |
|  | Parametry pamięci masowej | Zainstalowany min. 1 szt. dysk SSD w miejscu do tego fabrycznie przeznaczonym, a jeżeli obudowa nie posiada takiego miejsca to po przez zastosowanie adaptera umożliwiającego instlacje dysków 2,5” w zatoce dla dysków 3,5”. Minimalne parametry dysku SSD: - Min. 120GB - Interfejs SATA3 - Kości pamięci typu MLC - Prędkość odczytu: min. 550 MB/s - Prędkość zapisu: min. 540 MB/s - Liczba losowych operacji odczytu plików 4K: min. 38 000 IOPS - Liczba losowych operacji zapisu plików 4K: min. 85 000 IOPS - MTBF: min. 2 000 000 h - Zakres temp. Pracy: min. 0 - 70℃ - Gwarancja producenta: min. 36 miesięcy Dysk twardy powinien być fabrycznie nowy, nie używany. |  |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |
|  | Obudowa | - Typu MiniTower w kolorze czarnym. - Obsługa kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 955mm; (360 x 175 x 420 mm), waga max 9 kg - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Przebieg procesu POST - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny. Po przez równoważność zamawiający rozumie: 1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. 2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim. 3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny 21. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). 22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 23. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). 24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. 25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 32. Udostępnianie modemu. 33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 35. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. 38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 42. Zaoferowane oprogramowanie musi pozwalać na przenoszenie pojedynczych sztuk oprogramowania do jednostek zależnych. |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26db. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w mechanizm otwierania, który znajduje się na bocznej ścianie i nie wystaje po za obrys obudowy. |  |
|  | Warunki gwarancji | Min. 12 miesięcy. Obudowa niezabezpieczona plombą gwarancyjną, z możliwością dokonywania rozbudowy przez zamawiającego o dodatkowe podzespoły bez utraty gwarancji. |  |
| 13. | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 11 szt USB wtym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA; - Napęd optyczny: DVD+/-RW |  |

- Mysz optyczna – szt. 25

Nazwa producenta, model ………………………………………………………………...............

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne myszy | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Mysz optyczna bądź laserowa, USB, przewodowa |  |
|  | Ilość przycisków | Min. 2 przyciski i scroll do przewijania |  |
|  | Inne wymagania | Mysz nowa, nigdy nie używana. Trwale oznaczona takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Mysz w kolorze takim samym, bądź zbliżonym do koloru jednostki centralnej (preferowany kolor czarny). |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

- Klawiatura – szt. 25

Nazwa producenta, model ………………………………………………………………...............

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne klawiatury | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Klawiatura USB, przewodowa |  |
|  | Układ klawiatury | Układ US QWERTY |  |
|  | Inne wymagania | Klawiatura nowa, nigdy nie używana. Trwale oznaczona takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. Klawiatura w kolorze takim samym bądź zbliżonym do koloru jednostki centralnej (preferowany kolor czarny). Nie dopuszcza się stosowania naklejek zmieniających język. |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

- Monitor 21” – szt. 25

Nazwa producenta, model ……………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne klawiatury | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Monitor LCD. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Dopuszcza się do przetargu zaoferowanie monitorów używanych. |  |
| 2. | Rozmiar ekranu | min. 21” |  |
| 3. | Typ matrycy | TFT TN LCD |  |
| 4. | Wielkość plamki | max. 0.248 mm |  |
| 5. | Kąt widzenia (pionowo / poziomo) | min. 160˚ / min. 170˚ |  |
| 6. | Jasność | min. 250 CD/m2 |  |
| 7. | Kontrast (typowy) | min. 1000:1 |  |
| 8. | Powłoka | Antiglare, z powłoką 3H |  |
| 9. | Czas odpowiedzi | max. 5s |  |
| 10. | Kolory | min. 16.7 mln |  |
| 11. | Maksymalna rozdzielczość | min. 1920 x 1080 |  |
| 12. | Złącza wideo | min. VGA, DVI |  |
| 13. | Pozostałe złącza | min. 2x USB |  |
| 14. | Konstrukcja | pivot, swivel, tilt |  |
| 15. | Waga bez podstawy/z podstawą | max. 3.3 kg / max. 5.9 kg |  |
| 16. | Kolor obudowy | Czarny |  |
| 17. | Kable | Dołączone okablowanie potrzebne do poprawnego uruchomienia monitora oraz podłączenia go do komputerów stacjonarnych. |  |
| 18. | Inne wymagania | Monitor trwale oznaczony takim samym logiem producenta co komputer stacjonarny. |  |
| 19. | Gwarancja | min. 12 miesięcy |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy